2015年一级建造师机电实务通用B卷

一、单项选择题（四个答案中必有一个是正确的，每题1分）

1，在常用非金属材料中，具有坚硬、不燃、不生锈，能承受光照、压力等优良性能的材料是（     ）。

A、水泥      B、玻璃钢    C、特种橡胶   D、陶瓷

2，在变压器、电容器、和电力电缆等电气设备中广泛使用的是（     ）。

A、层压制品    B、绝缘胶    C、云母制品    D、液体绝缘材料

3，不属于金属切削机床的性能中加工精度范畴的是（     ）。

A、运动精度     B、形状精度     C、位置精度     D、尺寸精度

4，（    ）是直接影响焊接成本、焊接效率、焊接质量的主要因素。

A、焊接设备   B、焊工技术   C、焊接方法   D、焊接环境

5，关于机电工程测量，下列论述中，（    ）是错误的。

- 简单的标高基准点，可作为独立设备安装的基准点

- 测定待定位点的方法有水平角测量和竖直角测量

- 管线定位只能根据控制点来决定

- 进行实地施测，绘制出的平面图称为实测竣工总平面图

6，（     ）不属于起重机选用的基本参数。

A、额定起重量  B、回转半径   C、最大幅度   D、最大起升高度

7，具有温度高、能量集中、较大冲击力、各项有关参数调节范围广的特点的是（    ）。

A、熔化极氩弧焊   B、钨极氩弧焊   C、等离子弧焊   D、埋弧焊

8，不属于拟定焊接方式主要考虑因素的是（     ）。

A、母材的化学特性  B、焊条的物理特性  C、焊缝的受力状况  D、焊接位置

9，通常接地模块顶面埋深不应（     ），接地模块间距不应（    ）。

- 小于0.5m；小于模块长度的5倍  B、小于0.6m；小于模块长度的3~5倍

- 小于0.6m；小于模块长度的5倍  D、大于1m；大于模块长度的3~5倍

10，在影响设备安装精度的因素中，（    ）因素对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。

A、测量误差      B、地脚螺栓     C、设备灌浆       D、设备基础

11，球罐焊接程序原则是（     ）。

A、先焊长焊缝，后焊短焊缝；先焊坡口深度大的一侧，后焊坡口深度小的一侧

B、先焊短焊缝，后焊长焊缝；先焊坡口深度大的一侧，后焊坡口深度小的一侧

C、先焊短焊缝，后焊长焊缝；先焊坡口深度小的一侧，后焊坡口深度大的一侧

D、先焊长焊缝，后焊短焊缝；先焊坡口深度小的一侧，后焊坡口深度大的一侧

12，（    ）仅适用于设计允许的小口径管道和施工困难的管道与管束，施工简单，检修方便，使用辅助材料少，并且适用于不规则的管道。

A、捆扎法   B、粘贴法   C、缠绕法   D、喷涂法

13，不属于机电安装工程所辖范围的是（    ）。

A、机械汽车制造工程  B、煤气工程  C、体育场馆工程  D、森林工业建设工程

14，多柜台成列安装时，应逐台按顺序成列找平找正，并将柜间间隙调整为（    ）左右。

A、2mm     B、1mm    C、1.5    D、0.5

15，空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于（    ），各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于（    ）。

A、10%    10%     B、10%    20%     C、20%   10%    D、20%    20%

16，（      ）是整个火灾自动报警系统的指挥中心。

A、火灾探测器      B、火灾自动报警控制器      C、火灾显示盘      D、输入模块

17，为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经（    ）人民政府计量行政部门计量认证。

A、市级    B、县级以上  C、省级以上   D、县级

18，不属于用户用电安全行为规定的是（   ）。

A、未经供电企业许可，将自备电源擅自并网

B、不可抗力和紧急避险

C、擅自超过合同约定的容量用电

D、擅自启用已经被供电企业查封的电力设备

19，不属于实施安装监检的起重机械是（     ）。

A、桥式起重机   B、汽车式起重机    C、塔式起重机    D、桅杆式起重机

20，经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求。经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目，可判定为（    ）。

A、返工处理    B、验收未通过      C、返修处理     D、验收通过

二、多项选择题（每题2分，选错没分，选对一个0.5分，最少2题正确，最多4题正确）

21，关于垫铁设置的论述中，正确的是（     ）。

- 设备底座有接缝处，只要在一侧安放一组垫铁 B、相邻两垫铁组间的距离，宜为500~1000mm

- 垫铁的厚度不宜小于2mm   D、设备调整完毕后，各垫铁组应与设备底座焊牢

- 垫铁与设备基础之间的接触良好

22，现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括（     ）精度。

A、直线运动   B、曲线运动   C、圆周运动   D、传动   E、平行

23，湿度传感器用于测量室内、室外和风管内的相对湿度。有（    ）等。

A、碳湿敏元件B、氧化锂湿度传感器C、氧化铝湿度计 D、陶瓷湿度传感器  E、电容式湿度传感器

24，关于金属储罐的焊接顺序和工艺措施中的论述中，错误的是（    ）。

- 采用焊条电弧焊的焊接顺序是：先焊纵向焊缝，后焊环向焊缝

- 充水试验中的沉降观测点设置只要不少于4点即可

- 罐壁强度及严密性试验，充水到设计最高液位并保持48小时后，罐壁无渗漏、无异常变形为合格

- 自动焊接中纵焊缝采用气电立焊时，应自上向下焊接

- 弓形边缘板对接焊缝的初层焊，宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法

25，蒸汽管路的冲洗与吹洗范围包括（     ）。

A、减温水管系统  B、锅炉过热器  C、预热器    D、再热器    E、过热蒸汽管道

26，钛及钛合金的化学活性大，易被氧、氮等污染，所以目前常用的是（    ）。

A、二氧化碳气体保护焊   B、氩弧焊   C、埋弧焊    D、手弧焊    E、真空电子束焊

27，流动式起重机基本参数主要有（      ）。

A、额定起重量  B、回转半径   C、有效起升高度   D、最大工作半径  E、最大起升高度

28，关于工业炉窑工序交接证明书的内容论述中，正确的是（     ）。

A、炉内轨道试运转合格的证明       B、隐蔽工程的验收合格的证明

C、炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及测量记录

D、炉内冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明

E、下道工序成果的保护要求

29，压力、压差传感器有（     ）传感器等。

A、电容式压差   B、卡门涡旋式    C、液体压差   D、薄膜型液体压力   E、铂电阻

30，在（     ）情况下。自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行而不需要通过安全触点或安全电路来完成。

A、无控制电压  B、过载  C、梯级或踏板下陷  D、扶手带入口保护装置动作  E、电路接地的故障

三、案例分析题

- 【案例1】（本题20分）

一、背景

A设备安装工程公司通过招投标以机电总承包方式获得了某综合办公楼施工项目，并与建设单位签订了承包合同，其工作内容包括：空调通风、给排水、电气照明动力系统、智能化、消防、天然气管线等施工任务。为了加快进度，A 设备安装工程公司将空调主机安装、水泵设备安装、、天然气管线、智能化分部工作进行了专业分包。并且选派了项目部得力人员对分包单位进行现场协调指导工作。

由于土建施工单位B是直接与建设单位签订土建施工合同，所以现场的协调工作进行得比较艰难。工地上险象环生，事故不断。

二、问题

1、通风与空调综合效能测定何时进行？调整测试参数时要考虑哪些问题？

2，电气系统施工中，保护接零的要求是什么？（写出四条及四条以上）

3，简述项目部对专业分包商协调管理的内容是什么？

4、简述施工单位项目部施工机械设备管理要求。

【答案】

1、通风与空调综合效能测定何时进行？调整测试参数时要考虑哪些问题？

答：

2、简述电气系统施工中，保护接零的要求是什么？（写出四条及四条以上）

答：

3、简述项目部对专业分包商协调管理的内容是什么？

答：

4、简述施工单位项目部施工机械设备管理要求。

答：

【案例2】（本题20分）

一、背景

中建一局机电集团公司通过投标以保本价获得了某商业大楼施工总承包合同，其施工任务中包括了5万平米商业面积的空调工程施工和14台曳引式电梯和20台自动扶梯的安装施工。

由于受到天气影响，桩基工程迟迟未能开工。为此项目部多次召开内部协调会并采取措施来弥补工期损失，对外则积极争取建设方、监理方、供应商、配套单位的支持。

为了控制施工成本，从施工准备阶段起就制定了严格的措施。最后顺利达到目的。取得了良好效益。

二、问题

1、简述施工准备阶段项目成本的控制。

2、如何落实施工进度计划？

3，简述设备监造大纲所包含的内容。设备验收的主要依据是什么？

4、简述联动试运行应达到的标准。

【答案】

1、简述施工准备阶段项目成本的控制。

答：

2、如何落实施工进度计划？

答：

3、简述设备监造大纲所包含的内容。设备验收的主要依据是什么？

答：

4、简述联动试运行应达到的标准。

答：

【案例3】（本题20分）

一、背景

某机电总承包公司通过投标承接了一幢超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了两家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：

“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失。总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。

对消防重点工程实施了全过程监督检查。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加并主持指挥现场验收。

电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查，以便启用。

二、问题

1、简述建筑安装单位（子单位）工程质量验收评定合格的标准。

2、总承包公司与分包单位签订的合同中有哪些不利于总承包公司的条款？予以指出并说明。---扩展

3、指出消防系统工程验收中的不正确之处，予以更正。

4、指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。

【答案】

- 1、简述建筑安装单位（子单位）工程质量验收评定合格的标准。

答：

2、总承包公司与分包单位签订的合同中有哪些不利于总承包公司的条款？予以指出并说明。

答：

3、指出消防系统工程验收中的不正确之处，予以更正。

答：

4、指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。

答：

【案例4】（本题30分）

一、背景

某机电总承包公司通过投标承接了一幢超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：①增加净化空调系统工程；②将原计划总工期20个月改为18个月。

电梯采用了进口产品。电梯安装单位在向特种设备安全监督部门书面告知即打算开始安装设备，被监理制止。在工地上采用汽车吊进行电梯部件卸载时，由于支撑点没有预压，差一点发生吊机倾覆的事件。

电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由制造单位进行调试，最后由国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，进行了监督检验。

二、问题

1、业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反了法律规定？为什么？

2、电力驱动曳引式电梯设备进场验收的内容是什么？

3、简述施工成本控制措施和执行中的要点。（写出五条或五条以上）

4、进口设备的采购会面临哪些风险？简述进口设备在现场验收的程序。

5、电梯安装单位在书面告知后为什么不能立即开始设备安装工作？电梯安装完毕后如何进行运行验？

【参考答案】

1、业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反了法律规定？为什么？

答：

2、电力驱动曳引式电梯设备进场验收的内容是什么？

答：

3、简述施工成本控制措施和执行中的要点。（写出五条或五条以上）

答：

4、进口设备的采购会面临哪些主要风险？简述进口设备在现场验收的程序。

答：

5、电梯安装单位在书面告知后为什么不能立即开始设备安装工作？电梯安装完毕后如何进行运行试验？

答：

【案例5】（本题30分）

一、背景

A机电安装公司承建某集成电路动力中心改造项目机电安装总承包工程（含混凝土基础施工及相关设备材料采购），具体工作计有：电气设备及电气线路安装、主机安装、控制设备安装等。配套设施安装及配电站改造工程由业主直接委托B分包商进行施工并另行签约。据此项目部在接到B分包商配套设施安装作业的进度安排后，绘制了施工网络图（见下图）。

施工过程中发生的事件及由此引起的损失，列表如下：

| 工序 | 现象 | 增加时间 （天） | 增加费用 （万元） | 事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工及验收 | 工期延误 费用增加 | 2 | 2 | 专业分包的施工设备故障 |
| 电气设备及电气线路安装 | 工期延误 费用增加 | 3 | 2 | 劳务分包现场发生工伤事故 |
| 主机安装 | 工期延误 费用增加 | 3 | 3 | 台风暴雨成灾 |
| 控制设备安装 | 工期延误 费用增加 | 1 | 1 | 成套柜元件短路 |
| 配套设施安装 | 工期延误 费用增加 | 10 | 2 | B分包商未按时间节点推进，引起A公司的损失 |
| 调试 | 工期延误 费用增加 | 1 | 1 | 试运行方案未获监理核准 |
| 试运行 | 工期延误 费用增加 | 2 | 2 | 配电站工程脱期，未能准时通电 |
| 交付 | 工期延误 | 1 |  | 增补承包项目竣工图纸 |

二、问题

1、用节点代号标示该施工进度计划的关键线路。写出关键工序名称，算出总工期是多少天？

2、在发生所附表格所列事件后，A机电安装公司可以索赔的工期和费用是多少？并说明理由。

3、由于施工现场施工单位较多，安全问题比较突出。项目经理安全生产职责是什么？（写出三条或三条以上）安全检查的重点是什么？

4、如何界定质量问题？工程出现质量问题建设单位应如何进行报告？

5、公司给项目部考核成本是2000万元，项目部经测算后以降低考核成本10%作为目标计划成本，由

于项目部措施得当，实际成本仅为考核成本的85%，计算该项目实际成本是多少？项目成本降低

率是多少？成本控制的原则性措施是什么？

【参考答案】

1、用节点代号标示该施工进度计划的关键线路。写出关键工序名称，算出总工期是多少天？

答：

2、在发生所附表格所列事件后，施工单位可以索赔的工期和费用是多少？并说明理由。

答：

3、由于施工现场施工单位较多，安全问题比较突出。简述项目经理安全生产职责是什么？（写出三条或三条以上）安全检查的重点是什么？

答：

4、如何界定质量问题？工程出现质量问题建设单位应如何进行报告？

答：

5、公司给项目部考核成本是2000万元，项目部经测算后以降低考核成本10%作为目标计划成本，由

于项目部措施得当，实际成本仅为考核成本的85%，计算该项目实际成本是多少？项目成本降低

率是多少？成本控制的原则性措施是什么？

- 答：